地下水监测结果汇总表

采样地点：梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场监测井

排放标准：《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中Ⅲ类标准限值

采样日期：2018年1月17日         环境条件：晴          单位：mg/L(已注明的除外)

| 监测项目 | 4#监测 | 标准限值 | 达标情况 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6.63 | 6.5~8.5 | 达标 | —— |
| 总硬度（以CaCO3计） | 18 | 450 | 达标 | 5 |
| 溶解性总固体 | 249 | 1000 | 达标 | 10 |
| 高锰酸盐指数 | 1.9 | 3.0 | 达标 | 0.5 |
| 氨氮 | 0.040 | 0.2 | 达标 | 0.025 |
| 硝酸盐氮 | 2.20 | 20 | 达标 | 0.02 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.02ND | 0.02 | 达标 | 0.02 |
| 硫酸盐 | 2.01 | 250 | 达标 | 0.05 |
| 氯化物 | 10.7 | 250 | 达标 | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.0017 | 0.002 | 达标 | 0.0003 |
| 铁 | 0.27 | 0.3 | 达标 | 0.03 |
| 锰 | 0.376 | 0.1 | 超标2.8倍 | 0.001 |
| 镉 | 0.003ND | 0.01 | 达标 | 0.003 |
| 汞 | 0.00005ND | 0.001 | 达标 | 0.00005 |
| 铅 | 0.01ND | 0.05 | 达标 | 0.01 |
| 总铬 | 0.01ND | — | — | 0.01 |
| 砷 | 0.00005ND | 0.05 | 达标 | 0.00005 |
| 锌 | 0.015 | 1.0 | 达标 | 0.006 |
| 铜 | 0.02 | 1.0 | 达标 | 0.01 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.05 | 达标 | 0.004 |
| 氟化物 | 0.04 | 1.0 | 达标 | 0.02 |
| 氰化物 | 0.004ND | 0.05 | 达标 | 0.004 |
| 粪大肠菌群（个/L） | 80 | — | — | 20 |
| 备注 | 1、ND表示监测结果低于方法检出限，报所用方法的检出限值，并加标志ND； 2、水温、总铬和粪大肠菌群无相应执行标准； 3、该企业监测由梅州市环境监测中心站实施。 |  |  |  |

废水监测结果汇总表

采样地点：梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场废水总排口

采样日期：2018年1月17日

单位：mg/L(已注明的除外)

| 监测项目 | 总排口（W17090501） | 标准限值 | 达标情况 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品状态及特征 | 无色、微臭味、无浮油、 透明度一般 | — | — | — |
| pH值（无量纲） | 6.72 | 6~9 | 达标 | — |
| 色度（倍） | 2 | 40 | 达标 | 4mg/L |
| 悬浮物﹡ | 5 | 30 | 达标 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 42 | 90 | 达标 | 0.5mg/L |
| 五日生化需氧量 | 9.5 | 20 | 达标 | 0.025mg/L |
| 氨氮 | 3.56 | 10 | 达标 | 0.01mg/L |
| 总磷（以P计）﹡ | 0.01ND | 3 | 达标 | 0.05mg/L |
| 总氮（以N计）﹡ | 4.01 | 40 | 达标 | 0.004mg/L |
| 总汞﹡ | 0.00005ND | 0.001 | 达标 | 0.00005mg/L |
| 总砷﹡ | 0.00005ND | 0.1 | 达标 | 0.00005mg/L |
| 总铅﹡ | 0.01ND | 0.1 | 达标 | — |
| 总镉﹡ | 0.003ND | 0.01 | 达标 | 0.01mg/L |
| 总铬﹡ | 0.01ND | 0.1 | 达标 | 0.01mg/L |
| 六价铬﹡ | 0.004ND | 0.05 | 达标 | 0.003mg/L |
| 粪大肠菌群（个/L）﹡ | 5400 | 10000 | 达标 | 20个/L |
| 流量（m3/d） | 100 | — | — | — |
| 备注 | - 废水处理工艺为MVR蒸发技术； - 排污去向为西阳水电站上游一百米处； - ND表示监测结果低于方法检出限，报所用方法的检出限值，并加标志ND； - 加注﹡项目按国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2中的污染物排放浓度限值进行评价，其余项目按广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4中一级标准进行评价。 - 该企业监测由梅州市环境监测中心站实施。 |  |  |  |