地下水监测结果汇总表

采样地点：梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场监测井

排放标准：《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中Ⅲ类标准限值

采样日期：2017年10月25日         环境条件：阴天          单位：mg/L(已注明的除外)

| 监测项目 | 4#监测 | 标准限值 | 达标情况 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 8.03 | 6.5~8.5 | 达标 | —— |
| 总硬度（以CaCO3计） | 38 | 450 | 达标 | 5 |
| 溶解性总固体 | 239 | 1000 | 达标 | 10 |
| 高锰酸盐指数 | 1.9 | 3.0 | 达标 | 0.5 |
| 氨氮 | 0.025ND | 0.2 | 达标 | 0.025 |
| 硝酸盐氮 | 0.17 | 20 | 达标 | 0.02 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.02ND | 0.02 | 达标 | 0.02 |
| 硫酸盐 | 0.48 | 250 | 达标 | 0.05 |
| 氯化物 | 0.84 | 250 | 达标 | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.0008 | 0.002 | 达标 | 0.0003 |
| 可溶性铁 | 0.03ND | 0.3 | 达标 | 0.03 |
| 可溶性锰 | 0.002 | 0.1 | 达标 | 0.001 |
| 镉 | 0.003ND | 0.01 | 达标 | 0.003 |
| 汞 | 0.00005ND | 0.001 | 达标 | 0.00005 |
| 铅 | 0.01ND | 0.05 | 达标 | 0.01 |
| 总铬 | 0.01ND | — | — | 0.01 |
| 砷 | 0.00008 | 0.05 | 达标 | 0.00005 |
| 锌 | 0.006ND | 1.0 | 达标 | 0.006 |
| 铜 | 0.01ND | 1.0 | 达标 | 0.01 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.05 | 达标 | 0.004 |
| 氟化物 | 0.04 | 1.0 | 达标 | 0.02 |
| 氰化物 | 0.004ND | 0.05 | 达标 | 0.004 |
| 粪大肠菌群（个/L） | 790 | — | — | 20 |
| 备注 | 1、ND表示监测结果低于方法检出限，报所用方法的检出限值，并加标志ND； 2、总铬和粪大肠菌群无相应执行标准； 3、该企业监测由梅州市环境监测中心站实施。 |  |  |  |